Hand Barn – Skelettålder

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Dok.ID: 41431

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Skelettåldersbestämning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |
| Övrigt | OBS! Aktuell längd på patienten. Skriv längden på bilden (modaliteten) samt i Remissanteckningar i RIS. |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Röntga den ickedominanta handen. Volarsidan mot filmen. Underarmen i höjd med överarmen. Kriterier Fingertopparna och handleden ska vara med på bilden. Så rak som möjligt (undvik lätta vridningar). | Frontal vänster Frontal höger |