Handled – Fraktur, frakturkontroll, artros

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Fraktur - Frakturkontroll |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |
| Övrigt | Mellanhandens anatomi |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Volarsidan mot detektorn/ bildplattan. Höj underlaget till axelhöjd med armbågen i 90° flexion. Centrera mitt på handleden. Vid artrosfrågeställning: Vinkla röret cirka 10° distalt alternativt använd snedkudde. Kriterier: - Kollimeringen ska inkludera metakarpalerna och distala radius och ulna. - Synlig sidomarkering. | Frontal vänster Frontal höger |
| Sida | Sänk armen med armbågen i midjehöjd. Ulnarsidan mot detektorn/ bildplattan. Vinkla röret cirka 10° distalt alternativt använd snedkudde. Centrera mitt på handleden. Kriterier: - Ulna och radius projiceras över varandra. - Radius ska bilda kontur dorsalt. Dorsala kanten på radius ska avbildas 1–2 mm dorsalt om ulna. - Centralstrålen genom handleden. - Kollimeringen ska inkludera metakarpalerna och distala radius och ulna. - Synlig sidomarkering. | Sida vänster Sida höger |