Handled med provokation– Scapholunär dislokation

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Scapholunär dislokation |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | Liten 100 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal med handen ulnarflekterad - Frontal med handen radialflekterad |  |
| Övrigt | Mellanhandens anatomi |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal med ulnarflektion | Handens volarsida mot detektorn. Vrid handen cirka 30° ulnart. Underarmen ska ligga rak. Centrera över scaphoideum/ lunatum. Patienten ska knyta handen hårt i 15 sekunder. Ta därefter bilden. Kriterier Rak handled med minimal överprojicering av radius och ulna. | Frontal höger Frontal vänster |
| Frontal med radialflektion | Handens volarsida mot detektorn. Vrid handen cirka 30° radialt. Underarmen ska ligga rak. Centrera över scaphoideum/ lunatum. Patienten ska knyta handen hårt i 15 sekunder. Ta därefter bilden. Kriterier Rak handled med minimal överprojicering av radius och ulna, | Frontal höger Frontal vänster |