Helben – HKA, benlängdsmätning – Siemens Artis Zee

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Rutinen är uppdaterad.

Åtgärder

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - HKA - Benlängdsmätning |  |
| Förberedelser | - Plocka upp patientdata från browser (namn, undersökning, längd, vikt, head first supine). - Fotstöd och extra ram samt handtag sätts på. - Max (SID 120 cm) - 48 cm zoom - Välj position nr 8 under symbol klicka på sidoknapparna på spaken. - Tryck på fotpedal autoposition så att röret ställer sig rätt. - Detektor ska vara bakom bordet (over table mode). - All vinkling på 0°. - Använd linjal. - Inga skor på patienten. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Artis Zee |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |
| Övrigt | För mer information se Apparatur, lab 7. |  |

| ### Bildtagning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontal |  |  |  |
| Förberedelser | - Position nr 8, autoposition (Over-Table Mode detektorn ska vara UNDER eller BAKOM bordet och patienten). - Systemet i upprätt position (+90°/-90°). - Ingen madrass (för att reducera distansen mellan patient och detektor). - Använd maximum SID (120). - 48 cm zoom - Table – Detector – Distance så liten som möjligt. - Positionera patienten på fotplattan. OBS! Fotplattan måste vara i högsta läget. |  |  |
| Undersökning | - Positionera patienten. - Välj program (där det står Singel). Ändra program till LongLeg. Genomlys snabbt för att få rätt bländarinställning. - Gå till slutposition över fotleden med C-bågen. - Genomlys och centrera. - Kör till startposition (bäckenhöjd) för att se att allt kommer med (genomlys ev. under vägen). - Tryck på exponeringsknappen och håll den nertryckt under hela scanningen. Bilderna skickas automatiskt till Workstation-Leonardo, efter Close patient. |  | Frontal |
|  | Kriterier: Hela benet ska vara med från höftleden till och med fotleden. |  |  |

| På arbetsstationen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starta och stäng applikationen Composing | Starta Composing Applikationen Composing laddas inte automatiskt när du startar arbetsstationen. - Välj Applications > AX i huvudmenyn och sedan Composing. - Menykortet Composing öppnas. Stänga Composing - Välj Applications > AX i huvudmenyn och sedan Close Composing. - Menykortet Composing stängs |  |
| Arbetsflöde i arbetsstationen | Gå till Browser - Välj patient - Öppna mappen - Dubbelklicka på scan-serien. Bilderna lägger sig nu på ett speciellt kort. Vänd ev. ordningen på bilderna med . Tryck på rätt scanningikon: TOD: Ska alltid stå på -1. Tryck OK. Kontrollera att bilden blir bra. Gå till Browser och för över bilden till PACS. |  |