Hypofarynx- och esofagusröntgen, barn – metodbeskrivning för läkare

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för genomlysningsundersökning avsedd för radiologer.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Indikation

Sväljningssvårigheter, reflux, motorikstörning, kärlring, främmande kropp mm.

Förberedelse

Ta av örhängen, glasögon etc.

Värdera aspirationsrisk (utifrån remiss, autoanamnes och patientens allmänna habitus).

Små barn i liggande, större barn eventuellt i stående.

Röntgensjuksköterska och föräldrar hos barnet. Doktorn om möjligt bakom blyglasvägg.

Program Barn med underprogram Esofagus. Bildtagning i låg- eller normaldosgenomlysning 7,5 bilder/s.

Vid samtidig malrotationsfrågeställning inleds undersökningen med ventrikel- och duodenalpassage.

Strålsäkerhet

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Kontrastmedel

Barn < 1 år, barn med svår obstipationsproblematik, vid aspirations- eller perforationsmisstanke: Visipaque 270 mg I/ml, 5 ml/kg kroppsvikt, maxdos 200 ml. Kan blandas med saft.

Barn > 1 år: Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1,5. Maxdos saknas i FASS. Dosering enligt tabell. Kan blandas med saft eller chokladpulver.

| Barnets vikt | Mängd Liquid Polibar Plus |
| --- | --- |
| 10 kg | 50-100 ml |
| 20 kg | 100-200 ml |
| 30 kg | 150-250 ml |
| 40 kg | 200-300 ml |
| 50 kg | 250-350 ml |

Mugg med sugrör, nappflaska eller 10 ml-spruta om patienten inte kan eller vill dricka på annat sätt.

Utförande

- Sidoprojektion av hypofarynx och esofagus med patienten liggande på höger sida. Bildtagning i genomlysning under det att barnet dricker. Spara genomlysningssekvens.

- Frontalprojektion av hypofarynx och esofagus med patienten liggande på rygg. Bildtagning i genomlysning under det att barnet dricker. Spara genomlysningssekvens.