Hälben – Fraktur, osteit

Dok.ID: 40555

Dok.ID: 40555

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Osteit |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Axial - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Axial | Patienten i ryggläge, hälen på detektorn/bildplattan. Foten böjs upp mot underbenet maximalt. Vinkla röret cirka 40° kaudalt. Kriterier Hälbenet inklusive leden mot mellanfoten ska vara med på bilden. | Axial höger Axial vänster |
| Sida | Hälens lateralsida mot detektorn/bildplattan. Centrera cirka 1 cm nedom malleolen. Kriterier Fotleden och hela hälbenet ska avbildas. | Sida höger Sida vänster |