Höft – Artros

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till Detektor – Potter med raster och FFA – 110 cm, under rubrik, Inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Artros |  |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats Detektor FFA | Adora T3 Potter med raster 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Benet inåtroterat, alternativt snedkudde. Centrera på höftleden. Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial Kriterier | Använd raster. Horisontell strålriktning. Placera det ”icke aktuella” benet i höftställning. Centrera i leden. Hela caput samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Axial höger Axial vänster |