Höft – Proteshöft kontroll

Dok.ID: 41589

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Kontroll höftprotes |  |
| Strålskydd | Kvinnor 15–50 år skall tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter, axialbild med liten lös detektor, använd raster. |  |
| Mer information | HÖFT - Radiologisk undersökning vid proteskirurgi |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial - Protesbäcken (separat undersökningskort) |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Benet rakt, patella rakt ventralt. Har patienten svårt att hålla benet rakt använd snedkudde/sandsäck. Centrera nedom höftleden. Kriterier Hela protesen, inklusive ev. cement ska vara med på bilden. | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial | Benet rakt, patella rakt ventralt. Har patienten svårt att hålla benet rakt använd snedkudde/sandsäck. Använd raster. Horisontell strålriktning. Placera det ”icke aktuella” benet i höftställning. Kriterier Hela protesen, inklusive ev. cement ska vara med på bilden. | Axial höger Axial vänster |
| Protesbäcken | Raka ben, patella rakt ventralt. Centrera cirka 4–5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant (cirka 10 cm av bäckenet ska synas ovan acetabulum). Försök få med hela protesen och cementet. Kriterier Patienten ligger rakt och höftkulorna ligger parallellt med varandra. | Protesbäcken frontal |