Höft – Proteshöft preoperativt

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring under rubrik bildtagning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Preoperativt |  |
| Strålskydd | Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter, axialbild med liten lös detektor, använd raster. |  |
| Mer information | HÖFT - Radiologisk undersökning vid proteskirurgi |  |
| Övrigt | Kula ska användas vid undersökningen. Den används som kalibrering av ortopederna så att patienten får rätt storlek på sin protes. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial - Protesbäcken med kula |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Benet inåtroterat, alternativt snedkudde. Centrera i höjd med trochanter major. Blända ut på längden. Hela caput femoris samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial Kriterier | Använd raster. Horisontell strålriktning. Placera det ”icke aktuella” benet i höftställning. Rakt knä. Centrera i höjd med trochanter major samt mitt i femur. Hela caput femoris samt cirka 10 cm av femur ska vara med. | Axial höger Axial vänster |
| Protesbäcken med kula Kriterier | Placera kulan/plexiglasskivan mellan patientens ben. Kulan placeras i medellinjen så nära/högt upp som möjligt. Sträva efter att få kulan i höjd med trochantern. Fötterna rakt fram, patella rakt ventralt. Centrera cirka 4-5 tvärfingrar nedom symfysens övre kant. Hela kalibreringskulan ska vara med på bild. | Protesbäcken med kula |