Höft Barn – Perthes, coxa plana, epifyseolys

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Coxa plana - Epifyseolys - Perthes |  |
| Strålskydd | Blyskydd över gonader på pojkar. Undantag: Vid 1:a-gångsundersökning – inget blyskydd på bäckenfrontalen. Vid fortsatta kontroller – blyskydd på båda projektionerna. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Anpassad efter patientens storlek. Inget raster på barn under 20 kg. |  |
| Bildtagning | - Bäcken frontal - Lauenstein |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bäckenfrontal Kriterier | Inåtroterade ben, benen ska ligga symmetriskt och parallella. Centrera över höftlederna. Övre delen av bäckenskovlarna behöver inte vara med i bild. Utan blyskydd vid 1:a-gångs-undersökning. Med blyskydd vid fortsatta kontroller. Bilden ska vara rak. | Bäckenfrontal |
| Lauenstein Tonåringar/ stor, stel patient – ta var höft för sig (Axialer) | Fotsulorna mot varandra. Benen utåtroterade, använd snedkuddar som stöd. Centrera så att båda höfterna är med på bilden. Övre delen av bäckenskovlarna behöver inte vara med i bild. Blyskydd över gonader på pojkar. | Lauenstein |
| Kriterier | Bilden ska vara rak. |  |