Höft Barn – Reimers index, lateralisering, enligt CPUP

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Reimers index/lateralisering - Bildtagning enligt CPUP (uppföljningsprogram för cerebral pares/barn och ungdomar) |  |
| Strålskydd | Blyskydd över gonader på pojkar. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Anpassad efter patientens storlek. Inget raster på barn under 20 kg. |  |
| Bildtagning | - Bäcken frontal |  |
| Övrigt | Vid beräkning av Reimers indes är det viktigt att bilden är rak, så man kan beräkna hur stor del av caput som ligger utanför acetabulum (graden av lateralisering). |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bäckenfrontal | Benen i rak position Benen ska ligga symmetriskt och parallella. Centrera över höftlederna. Övre delen av bäckenskovlarna behöver inte vara med i bild. Sträva efter att få en så rak projektion som möjligt, ingen rotation i höftlederna. Bäckenet i rak position Tips! Ibland har barnet en skolios och/eller Flexionskontraktur i höfterna som gör att inställningen försvåras. Om bäckenet är framåttippat kan man lägga under benen så att barnet flekterar i höfterna i stället. Alternativt tippas röret kaudalt. | Bäckenfrontal |