Knä – Artros, artrit

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt

Förändringar sedan föregående version

Rutinen uppdaterad, se Inför undersökningen – Frågeställning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Artrit - Vid frågeställning artrit/artros inför operation på remiss från Ortopeden tas bilder enligt Knä – Protesknä preoperativt med kula. - Vid frågeställning artrit/artros på remiss från övriga remittenter tas bilder enligt Knä – Artros/Artrit. |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | - 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal stående - Sida stående (alt. liggande) - Patellaaxial |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Stående med belastning på aktuellt knä. Patienten böjer knät mot detektorn cirka 45°. Fötterna rakt fram, patella i medellinjen. Centrera över leden. Vinkla ev. cirka 10° kraniellt för att komma in rakt i leden. Maximalt utbländad på längden. Kriterier Ingen rotation i bilden. Femorotibiala leden ska vara öppen med raka platåer. | Frontal höger belastad Frontal vänster belastad |
| Sida | Stående (alt. liggande). Knät böjt. Palpera och ställ in så att femurkondylerna projiceras över varandra, rak patella. Vinkla ev. 5-10° kaudalt. Maximalt utbländad på längden. Kriterier Öppen femoropatellärled. Femurkondylerna ska ligga över varandra. | Sida höger Sida vänster |

| Patellaaxial | Metod 1 Patienten står. Specialställning ”Hästen” används. Patienten sticker in foten i lådan, fattar händerna i handtagen och böjer knät mot träklossen, detektorn/bildplattan placeras ovanpå lådan. Centrera i ledspringan mellan patella och femur. Metod 2 Patienten sitter upp/ligger ned. Knät böjt cirka 40°. Patienten håller detektorn/bildplattan på femur. Vinkla röret kaudalt cirka 5-15° tills du kommer in i leden mellan femur och patella. Kraniell strålriktning. Kriterier Patella projiceras fritt från femur. Ingen vridning i knät. | Patella höger Patella vänster |
| --- | --- | --- |