Knä – Fri kropp

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändring i denna version

Lagt till FFA 110 cm under stycket inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Fri kropp |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor FFA | - 110 cm |  |
| Övrigt | Bör tas i genomlysning. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida - Hultén (Einblick/Tunnelbild) |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Ryggläge. Centrera över leden. Vinklingsförslag Avstånd mellan brits och ovansida knä: - <19 cm - kraniell rörvinkling 3–5° (mindre patient) - 19–24 cm - rörvinkling 0° (normal patient) - >24 cm - kaudal rörvinkling 3–5° (större patient) Kriterier Ingen rotation i knät. Femorotibiala leden ska vara öppen med raka platåer. synlig sidomarkering. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Lateralsidan av knät mot detektorn/bildplattan, det andra benet framför. Knät lätt böjt. Stöd under hälen. Palpera och ställ in så att femurkondylerna projiceras över varandra, rak patella. Vinkla ev. 5–10° kaudalt. Kriterier Öppen femoropatellärled. Femurkondylerna ska ligga över varandra. Synlig sidomarkering. | Sida höger Sida vänster |
| Hultén (Einblick, Tunnelbild) | Metod 1 Patienten ligger med böjt knä. Vinkla parallellt med patientens underben över knäts ledspringa. Metod 2 Patienten i bukläge, ställer sig i ”löparstart”. Vinkla kaudalt och sträva efter att få ett ”fritt rum” i leden. Centrera över ledspringan. Kriterier Patella ska inte projiceras i leden. Ingen rotation i knät. Synlig sidomarkering. | Hultén höger Hultén vänster |