Kontrastinjektion via högtryckstålig PICC-line

Bakgrund

PICC-line är en central infart och ett alternativ till CVK. Den väljs företrädelsevis vid förväntat långt till medellångt behov av central infart, och kan sitta kvar i kärlet upp till ett år.

Högtryckstålig PICC-line tål en injektionshastighet på 5 ml/s vid 300 psi.

Sammanfattning/syfte

Den högtryckståliga PICC-line-infarten ska kunna användas med kontrastinjektor och övriga injektioner vid förekommande undersökningar på röntgenavdelningarna.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Tillvägagångssätt

Kontrollera att det står 5 ml/s på PICC-line.

Använd den lila slangen (om det finns två).

Ta bort injektionsventilen och sprittorka runt kopplingen.

Spola igenom med 10 ml NaCl. Använd pumpteknik.

Aspirera försiktigt ca 2 ml för att kontrollera backflöde. Om inget backflöde fås ska PICC-line ej användas.

Spola sedan ytterligare med 10 ml NaCl.

Koppla kontrastslangen till PICC-line.

Genomför undersökningen.

Koppla bort kontrastslangen.

Spola återigen igenom med minst 10 ml NaCl (med pumpteknik), viktigt även fast NaCl givits via injektorn. Heparin behövs inte.

- Sprittorka runt kopplingen.

- Koppla injektionsventilen till en 10 ml spruta med NaCl och spola igenom ventilen så att denna fylls upp.

- Skruva sedan ventilen på PICC-line. Spola med NaCl tills 2 ml återstår, ta då bort sprutan mitt i spolningen (det kan bli lite spill). Använd pumpteknik.