Kontrastmedel vid genomlysnings-
undersökningar

Sammanfattning/syfte

Översikt över kontrastmedel vid genomlysningsundersökningar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Vuxna

### Hypofarynx- och esofagusröntgen

Liquid Polibar Plus, outspädd. 
Alternativt
E-Z-HD, en burk blandas med 60–70 ml vatten och skakas kraftigt.

Vid aspirations- eller perforationsrisk: Omnipaque 240 mg I/ml.

### Ventrikel- och duodenalpassage samt tunntarmspassage

Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1.
Alternativt
E-Z-HD, en burk blandas med 60–70 ml vatten och skakas kraftigt.

Vid aspirations- eller perforationsrisk: Omnipaque 240 mg I/ml.

### Enkelcolonröntgen

300 ml Liquid Polibar Plus späds med 1700 ml vatten.

### MUC

Omnipaque 140 mg I/ml, förvaras i värmeskåp.

### Cholangiografi, ante- och retrograd pyelografi, fistulografi

Vanligen Omnipaque 240 mg I/ml.

Barn

### Peroral administration

Barn <1 år, barn med svår obstipationsproblematik, vid aspirations- eller perforationsmisstanke: 
Visipaque 270 mg I/ml, 5 ml/kg kroppsvikt, maxdos 200 ml. Kan blandas med saft.

Barn >1 år: 
Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1,5. Maxdos saknas i FASS. Dosering enligt tabell. Kan blandas med saft eller chokladpulver.

| Barnets vikt | Mängd Liquid Polibar Plus |
| --- | --- |
| 10 kg | 50–100 ml |
| 20 kg | 100–200 ml |
| 30 kg | 150–250 ml |
| 40 kg | 200–300 ml |
| 50 kg | 250–350 ml |

### Rektal administration

Barn <1 mån, prematurer, barn med svår obstipationsproblematik, vid perforationsrisk eller Mb Hirschsprungfrågeställning: 
Omnipaque 140 mg I/ml. Ingen maxdos.

Barn >1 mån: 
Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:4. Ingen maxdos.

### MUC

Omnipaque 140 mg I/ml, förvaras i värmeskåp.

### Cholangiografi, ante- och retrograd pyelografi, fistulografi

Vanligen Omnipaque 240 mg I/ml.