# Lungor – CVK-läge

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | CVK-läge |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2, 5.1 och 5.3 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 Mobilett |  |
| Detektor | Stor, använd raster |  |
| Övrigt | Undersökningen utförs ofta på extern avdelning som bedside-undersökning. Annars se bildtagning Lunga – Infiltrat mm. |  |
| Kontrast | Om katetern är dåligt framställd kan kontrast komma ifråga. Läkaren ordinerar (Omnipaque 240 mg I/ml, cirka 10 ml sprutas i katetern). |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal bedside | Placera detektorn/bildplattan bakom patientens rygg. Patienten ska ligga rakt. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med gärna med marginal upptill/apex. Komplettera med bild på lungbaserna vid behov. Kriterier: - Väl inandad bild. - Hela lungan ska vara med. | Frontal bedside |
| Sida bedside – undersökning på röntgenavdelning | Patienten ligger kvar med detektorn bakom ryggen alternativt kan bedsidekudde användas om patienten bedöms klara av att ligga stilla. Patienten ska ligga rakt – rak sternum. Horisontell strålriktning. Händerna på huvudet. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med. Kriterier: - Väl inandad bild. - Hela lungan ska vara med. | Sida bedside |
| Sida bedside – undersökning på extern avdelning | Placera en hård kudde bakom patientens rygg. Patienten ska ligga rakt – rak sternum. Horisontell strålriktning. Händerna på huvudet. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med. Kriterier: - Väl inandad bild. - Hela lungan ska vara med. | Sida bedside |