Lungor – Liggande

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lungor – Liggande utförs endast efter överenskommelse mellan remittent och radiolog. 
IVA/IMA och avdelning 34 undantas från ovanstående.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Liggande undersökning, Bedside-undersökning |  |
| Strålskydd | Undersökningen är ofta förekommande på extern avdelning. Se kapitel 4.2, 5.1 och 5.3 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Transportabel, mobilett Adora T3 |  |
| Detektor Övrigt | Stor, använd raster Undersökningen utförs endast efter överenskommelse mellan remittent och radiolog. IVA/IMA och avdelning 34 undantas från ovanstående. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Placera detektorn/bildplattan bakom patientens rygg. Patienten ska ligga rakt. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med. Inandad bild. Kriterier Hela lungorna ska vara med på bilden. Rak frontal. | Frontal bedside |
| Sida – undersökning på extern avdelning | Placera en hård kudde bakom patientens rygg. Patienten ska ligga rakt – rak sternum. Horisontell strålriktning. Händerna på huvudet. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med. Inandad bild. Kriterier Hela lungorna ska vara med på bilden. Rak sida. | Sida bedside |
| Sida – undersökning på röntgenavdelning | Patienten ligger kvar med detektorn bakom ryggen alternativt kan bedsidekudde användas om patienten bedöms klara av att ligga stilla. Patienten ska ligga rakt – rak sternum. Horisontell strålriktning. Händerna på huvudet. Centrera ungefär i mamillhöjd så att hela lungan kommer med. Inandad bild. Kriterier Hela lungorna ska vara med på bilden. Rak sida. | Sida bedside |