Lårben – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Dok.ID: 41415

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Fraktur, utredning |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster, axialbild T3 stor lös, använd raster |  |
| Bildtagning | - Frontal övre - Frontal nedre - Sida/axial övre - Sida nedre |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre | Patienten i ryggläge. Centrera så att höftleden utgör övre gräns. Lång bländare. Kriterier Benet ska vara rakt. | Frontal övre höger Frontal övre vänster |
| Frontal nedre | Patienten i ryggläge. Centrera så att knäleden utgör nedre gräns. Kriterier Bild 1 - 2 (frontal övre och nedre) ska gå omlott. Benet /patella ska vara rakt. | Frontal nedre höger Frontal nedre vänster |

| Sida/Axial övre | Använd raster. Horisontell strålrikning. Placera det ”icke aktuella” benet i höftställning. Centrera något nedom leden. Blända ut så att stor del av femurskaftet kommer med. Kriterier Hela höftleden ska vara synlig på bilden. | Sida/axial höger Sida/axial vänster |
| --- | --- | --- |
| Sida nedre | Patienten i sidoläge alternativt horisonell strålriktning. Centrera mitt på femur. Bild 3-4 (sida/axial övre och nedre) ska gå omlott. Kriterier Knäleden ska vara synlig på bilden. | Sida nedre höger Sida nedre vänster |