Ländrygg - stående

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Undersökningen utförs enbart på begäran av ortopedläkare. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Tips Kriterier | Stående med ryggen vänd mot detektorn. Centrera över L3. Vinkla in mellan kotorna. Centrering läggs 2-3 tvärfingrar ovanför höftbenskammen. Hela ländryggen inklusive utskotten ska avbildas. | Frontal |
| Sida Tips Kriterier | Patienten stående med vänster sida mot detektorn. Armarna över huvudet. Centrera över L3. Vinkla in mellan kotorna. Rak sida. Hela ländryggen inklusive utskotten ska avbildas. | Sida |