Nyckelben – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal kraniell vinkling, sittande eller liggande - Frontal kaudal vinkling, sittande eller liggande |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal kraniell vinkling Kriterier | Centrera mitt på nyckelbenet. Vinkla röret 15° kraniellt. Nyckelbenet projiceras i S-format i bröstkorgen. Hela nyckelbenet ska avbildas. | Kraniellt höger Kraniellt vänster |
| Frontal kaudal vinkling Kriterier | Centrera mitt på nyckelbenet. Vinkla röret 15° kaudalt. Nyckelbenet projiceras rakt och till största delen friprojicerad från bröstkorgen. Hela nyckelbenet ska avbildas. | Kaudalt höger Kaudalt vänster |