Orbita – Främmande kropp, metallsplitter – inför MR-undersökning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

### Förändringar sedan föregående version
Reviderad, smärre förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Främmande kropp - Metallsplitter - inför MR-undersökning |  |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |  |
| Detektor | Stor i potter. Liten i kassetthållare, använd raster |  |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |  |
| Övrigt | Grundposition enligt OM-linjen (orbita-hörselgångsplanet) |  |  |
|  | OM-linjen används som referensplan vid undersökningar med orbixteknik. Det är en linje som förbinder övre kanten på yttre hörselgången med orbitas nederkant. Om du inte kan få huvudet i detta läge, utan måste vinkla t ex 15° kraniellt för att få OM-linjen. Lägg till 15° när du vinklar kraniellt resp. dra ifrån 15° när du vinklar kaudalt. |  |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Sittande eller liggande. Utgångsläge: Grundposition enligt OM-linjen, se ovan. Centrering i mitten mellan ögonhålorna. Rörarm: Vinkla 15° kraniellt. Strålriktning PA (pannan mot detektorn). | Frontal |
|  | Kriterier Hela orbita ska vara med. |  |
| Sida | Vertikala ljusstrålen i medellinjen. Centrera 1 cm lateralt om ögonvrån. Kriterier Nässpets till och med sella turcica avbildad. | Sida |