Provtagningsanvisning för allmän odling och cytologi

Metodbok Ultraljud

Rutin för provtagning med punktion och aspiration eller biopsi.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförs

NÄL och Uddevalla

Material

|  | NÄL | Uddevalla |
| --- | --- | --- |
| Blododlingsflaskor, aerob och anaerob | Låda 4 | Skåp 3 |
| Sterilt rör med gul kork | Låda 4 | Skåp 3 |
| Plastburk | Låda 4 | - |

Provtagning

Allmän odling

Pus

I sterilt rör.

Övriga vätskor

Om endast ett fåtal ml i utbyte: I sterilt rör.

Om tillräcklig mängd i utbyte: I aerob och anaerob blododlingsflaska (sprita av membran före och efter instick), 2–5 ml i varje flaska, samt i sterilt rör.

OBS! Om bara några droppar pus/vätska: Spruta dropparna i sterilt rör och aspirera med samma kanyl minimal mängd koksalt och spruta i samma rör, till sammanlagd mängd cirka 1 ml. Ange på remissen att provet spätts ut.

Biopsi

I sterilt rör med tillsats av några droppar koksalt.

Hantering av blododlingsflaskor

Märk upp blododlingsflaskorna med etikett. Skriv datum, avdelning, patientens namn, personnummer 10 siffror, undersökning.
Vid prov från olika lokalisationer: numrering. 
Höger eller vänster vid pariga organ.

Stäm av patientdata på etikett och remiss med patient!

Från respektive blododlingsflaska: avlägsna etikett/datakod och klistra på odlingsremissen under rätt rubrik Barcode aerob, Barcode anaerob.

Remiss

Använd Odlingsremiss (gul)

Fyll i namn, personnummer, avdelning, remitterande läkare, provtagningsdatum, klockslag.

Röntgenläkaren fyller i klinisk data, bockar i rutan för Punktat.

Vid prov från olika lokalisationer: numrering. Höger eller vänster vid pariga organ

Cytologi

Om endast några droppar i utbyte: Gör utstryk.

Om större mängd utbyte: I tomt rör/burk. Vid stor mängd vätska, ex ascites och pleuravätska, fylls 250 ml i tom burk. Mer än så behövs inte.

Prov/remiss lämnas

| NÄL | Uddevalla |
| --- | --- |
| Dagtid (7:30–15:30) Av ultraljudspersonalen. Jourtid Prov/remiss följer med patienten till avdelningen. | Dagtid (7:30–15:30) Till Kem lab, plan 1 av ultraljudspersonalen. Jourtid Prov/remiss följer med patienten till avdelningen. |