Revben – Utredning, fraktur

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| ## Lungröntgen i första hand vid frakturfrågeställning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Förändringar sedan föregående version Inga förändringar. Inför undersökningen |  |  |
| Frågeställning | - Utredning - Fraktur |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Övrigt | Ev. blyindikator |  |
| Bildtagning | - Frontal övre - Frontal nedre |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre | Patienten i ryggläge alternativt stående, lätt vriden åt aktuella sidan. Blända ut på längden. Centrera över bröstkorgen så att costa 1 utgör övre gräns. Patienten håller andan. Kriterier: Få med så många revben som möjligt på bilden. | Frontal övre höger Frontal övre vänster |
| Frontal nedre | Samma som ovan. Centrera över bröstkorgen så att costa 12 utgör nedre gräns. Patienten håller andan. Kriterier: De revben som inte kom med på första bilden ska avbildas. | Frontal nedre höger Frontal nedre vänster |