Sakroilikaleder – Mb Bechterew, artros, artrit, sakroilit

Förändring i denna version

Lagt till kriterier för bildtagning.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| ## Undersökningen utförs med MR alt. datortomografi i första hand |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inför undersökningen |  |  |
| Frågeställning | - Morbus Bechterew - Artros - Artrit - Sakroilit |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Vridning höger - Vridning vänster |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uppvriden frontal höger | Patienten i ryggläge, uppvriden cirka 15°. Palpera höftbenskammen uppåt-inåt. Centrera cirka 2–3 cm medialt om spina superior på uppvridna sidan samt cirka 2–3 cm kaudalt. Kriterier Väl inbländat över leden. SI-leden tangerad så att leden är friprojicerad. Sidomarkering synlig. | Uppvriden frontal höger |
| Uppvriden frontal vänster | Patienten i ryggläge, uppvriden cirka 15°. Palpera höftbenskammen uppåt-inåt. Centrera cirka 2–3 cm medialt om spina superior på uppvridna sidan samt cirka 2–3 cm kaudalt. Kriterier Väl inbländat över leden. SI-leden tangerad så att leden är friprojicerad. Sidomarkering synlig. | Uppvriden frontal vänster |