Scaphoideum – Fraktur, läkning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version.

Förtydligande när CBCT Handled ska utföras.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Läkning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Övrigt | Tas aldrig med gips på! Vid förstagångsundersökning samt vid kontroll där fraktur ej påvisats tas alltid även en HANDLED frontal/sida. Vid kontroll/känd fraktur tas endast de fyra scaphoideumbilderna. Förtydligande: CBCT Handled ska alltid utföras vid frågeställning skafoideumfraktur i i stället för slätröntgen, oavsett om remissen kommer från akuten, ortopeden eller vårdcentralen. Detta gäller för patienter över 16 år. Vårdcentralsremisser med flera frågeställningar ska prioriteras av läkare för att avgöra vilken/vilka undersökningar som ska utföras. Vid remisser från akuten eller ortopeden behövs ingen läkarprioritering. Vid remisser för barn under 16 år krävs läkarprioritering. |  |
| Bildtagning | - 10° proximalt - 10° distalt - 20° radialt - 20° ulnart |  |

| Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metod 1 | Armen på armstöd – lutning cirka 15°. Handen ulnardevierad. Gör en markering cirka 1 cm medialt om fossa tabatière/snusgropen, centrera därefter vinklingarna. Sträva efter att komma in i lederna runt scaphoideum. |  |
| Metod 2 | Scaphoideumkudde Röret ovinklat. Placera en scaphoideumkudde (kilkudde med 20° vinkel, numrerad 1–4) ovanpå detektorn. Patientens hand, ordentligt ulnardevierad, placeras mitt på kudden, markering nr 1 mot patienten. Centrera cirka 1 cm medialt om fossa tabatière/snusgropen och ta första bilden (bra att göra en markering här). Vrid kudden ett kvarts varv till nr 2 och ta nästa bild med samma centrering. Fortsätt på samma sätt med bild nr 3 och 4. |  |
| Vinkla 10° proximalt | 10° proximalt höger | 10° proximalt vänster |
| Vinkla 10° distalt | 10° distalt höger | 10° distalt vänster |

| Vinkla 20° radialt | Vinkla 20° radialt | Vinkla 20° radialt |
| --- | --- | --- |
| Vinkla 20° ulnart | Vinkla 20° ulnart | Vinkla 20° ulnart |