Shuntöversikt – Shuntläge

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, mindre textjustering.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Shuntläge, avbrott i shunt. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Skalle sida - Skalle frontal - Thorax frontal - Vid behov: Buk frontal |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skalle sida | Patienten ligger på sidan. Centrera cirka 3 cm ovanför hörselgången. Kriterier: Hela skallen avbildad. | Skalle sida |
| Skalle frontal | Patienten i ryggläge. Centrera så att sonden kommer med upptill och få med så mycket av halsen som möjligt. Kriterier: Sidomarkering med i bild. Övre delen av sonden är avbildad. | Skalle frontal |

| Thorax frontal | Hela shunten ska vara med i bild. Kateterns spets väl synlig. Är inte hela katetern avbildad tas en överlappande bild längre ner. Blända in bilden något på bredden. Kriterier: Sidomarkering med i bild. | Thorax frontal |
| --- | --- | --- |
| Buk frontal - vid behov | Bilden tas vid de fall då hela katetern och kateterspetsen inte är synlig på bilderna ovan. Hela shunten ska vara med i bild. Kateterns spets väl synlig. Blända in bilden något på bredden. Kriterier: Sidomarkering med i bild. | Buk frontal |