Akromioklavikularled – Artros, utredning

Förändringar i denna version

Reviderad text under rubrik Inför undersökning – Detektor.

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| ### Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Utredning |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats Avstånd detektor | Adora T3 110 cm |  |
| Detektor | Potter utan raster |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten med dorsalsidan emot detektorn/bildplattan. Patienten något bakåtlutad alternativt vinkla röret 10–15° kaudalt. Aktuell arm hänger ned. Centrera på aktuell akromio-klavikularled. Kriterier: Ledspringan ska avbildas. Processus coracoideus (korpnäbbsutskottet) ska vara synligt. Rak bild. Övre bländarkant strax utanför huden. Synlig sidomarkering. | Frontal höger Frontal vänster |