Skalle – Myelom

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ### Undersökningen utförs med datortomografi i första hand |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inför undersökningen |  |  |  |
| Frågeställning | Myelom |  |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |  |
| Detektor | Potter |  |  |
| Bildtagning | - Sida |  |  |
| Övrigt | Tas som ett komplement då en DT thorax/buk eller MR helrygg nyligen utförts. Grundposition enligt OM-linjen (orbita-hörselgångsplanet) |  |  |
|  | OM-linjen används som referensplan vid undersökningar med orbixteknik. Det är en linje som förbinder övre kanten på yttre hörselgången med orbitas nederkant.Om du inte kan få huvudet i detta läge, utan måste vinkla t ex 15° kraniellt för att få OM-linjen. Lägg till 15° när du vinklar kraniellt resp. dra ifrån 15° när du vinklar kaudalt. |  |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Utgångsläge: Grundposition enligt OM-linjen, se ovan. Centrera cirka 5 cm ovanför/kraniellt om hörselgången. Hela skallen ska vara med. | Sida |