Skulderblad – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Lagt till avstånd detektor.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats Avstånd detektor | Adora T3 110 cm |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Liggande Patienten i ryggläge. Vrid ned aktuellt skulderblad cirka 15°. Om möjligt ska armen vara upplyft, handen på huvudet med armbågen framåt. Centrera mitt på skulderbladet. Sittande Ryggen emot detektorn/bildplattan. Vrid patienten cirka 15° medialt. Om möjligt ska armen lyftas till axelplanet/handen på huvudet, armbågen framåt. Centrera mitt på skulderbladet. Kriterier Hela skulderbladet ska vara med. Skulderbladet ska, om möjligt, friprojiceras från thorax och överarm. | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial | Liggande Patienten i ryggläge. Vrid upp aktuell sida cirka 45°. Om möjligt förs armarna framåt/medialt. Centrera mitt på skulderbladet. Sittande Patienten med ventralsidan/aktuellt skulderblad mot detektorn/bildplattan. Om möjligt förs armbågen framåt, medialt. Centrera mitt på skulderbladet. Kriterier Hela skulderbladet ska vara med. Skulderbladet ska stå rakt och träffas tangentiellt samt friprojiceras från thorax och överarm. | Axial höger Axial vänster |