Dok.ID: 26242

Dok.ID: 26242

Steril uppdukning

Bakgrund

Att säkerställa en steril hantering vid inläggning samt byte av katetrar och drän som skall minska risken för sjukhusrelaterade infektioner.

Detta är en lokal rutin för Radiologiska avdelningarna i NU-sjukvården. Ursprungligt PM från IVA, NU-sjukvården. Innehållsansvarig har blivit kontaktad.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar sedan föregående version.

Sammanfattning/syfte

Att skapa en rutin för steril uppdukning.

Vilka berörs

Röntgensjuksköterskor, undersköterskor och läkare på Radiologiska avdelningarna, NU-sjukvården.

Tillvägagångssätt

Uppdukning görs avskilt från patienterna i så ren miljö som möjligt.

Uppdukning utförs av två personer. En person är "sterilklädd" med sterila handskar, vid behov plastförkläde, alternativt steril rock.

Basala hygienrutiner gäller för båda.

Vagnens yta rengörs med Ytdesinfektion Plus.

Uppdukningen sker på en rostfri vagn som anpassas efter ändamålet. Viktigt är att den sterila duken täcker hela vagnsytan.

Den renklädda personen öppnar materialets ytterförpackning utan att vidröra innehållet och sträcker fram till den sterilklädda, som tar emot och dukar upp.

När vagnen är färdigdukad läggs en steril duk över. Uppdukat sterilgods anses sterilt i 4 timmar om det ligger en steril duk över.

Vid assistering var noga med att inte vidröra det sterila utan håll det sterila sterilt.