Akromioklavikularleder – Luxation

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Lagt till avstånd detektor.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Luxation |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats Avstånd detektor | Adora T3 110 cm |  |
| Detektor | Potter utan raster |  |
| Bildtagning | - Frontal |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten med dorsalsidan emot detektorn/bildplattan. Patienten något bakåtlutad alternativt vinkla röret 10–15° kaudalt. Armarna hänger ned. Centrera så båda AC-lederna är med i bild. Alternativ bildtagning Om det inte går att få båda AC-leder på en bild, ta dem var för sig. Kriterier: Ledspringorna ska avbildas. Processus coracoideus (korpnäbbsutskotten) ska vara synliga bilateralt. Rak bild. Övre bländarkant strax utanför huden. Synlig sidomarkering. | Frontal Alternativ biltagning Frontal höger Frontal vänster |