Tumme – Artrit, artros, fraktur, Bennetfraktur, luxation i leden

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artrit - Artros - Bennetfraktur - Fraktur - Luxation i leden |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Valfri |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Tummen vilar med dorsalsidan mot detektorn/bildplattan. Låt patienten medverka med arm och kropp tills läget är stabilt. Sträva efter att komma in i lederna. Centrera mitt på tummen. Kriterier: - Leden mellan metacarpalbenet och os trapezium friprojiceras samt mellan falangerna. - Synlig sidomarkering. | Frontal vänster Frontal höger |
| Sida | Tummens laterala sida vilar mot detektorn/bildplattan. Centrera mitt på tummen. Kriterier: - Rak sida - Synlig sidomarkering. | Sida vänster Sida höger |