Underarm – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor eller liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Underarmen placeras med dorsalsidan mot detektorn/bildplattan. Handflatan uppåt. Underarmen i axelhöjd. Centrera mitt på underarmen. Armbåge och handled ska vara med på bilden. Kriterier: - Armbåge och handled ska vara med på bilden. - Synlig sidomarkering. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Patienten placerar armen med lillfingersidan mot detektorn/bildplattan. Underarmen i axelhöjd. 90° böjning i armbågsleden. Vrid tummen uppåt. Centrera mitt på underarmen. Kriterier: - Armbåge och handled ska vara med på bilden. - Synlig sidomarkering. | Sida höger Sida vänster |