Underben – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor |  |
| Bildtagning | - Frontal övre - Frontal nedre - Sida övre - Sida nedre |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre | Patienten i ryggläge. Benet rakt och foten i frontalläge. Centrera mitt på underbenet. Knäled och fotled ska vara med på bilden. Ryms inte hela underbenet på detektorn/bildplattan komplettera enligt nedan. Kriterier: - Rak frontal. - Knäleden ska vara med. - Sidomarkering synlig. | Frontal övre höger Frontal övre vänster |
| Frontal nedre | Komplettering om inte hela underbenet ryms på detektorn/bildplattan. Kriterier: - Rak frontal. - Fotleden ska vara med. - Sidomarkering synlig. | Frontal nedre höger Frontal nedre vänster |

| Sida övre | Patienten i sidoläge. Benets lateralsida mot detektorn/bildplattan. Knäled och fotled ska vara med på bilden. Ryms inte hela underbenet på detektorn/bildplattan komplettera enligt nedan. Kriterier: - Knäleden ska vara med. - Sidomarkering synlig. | Sida övre höger Sida övre vänster |
| --- | --- | --- |
| Sida nedre | Patienten i sidoläge. Benets lateralsida mot detektorn/bildplattan. Kriterier: - Fotleden ska vara med. - Rak fotledssida - Sidomarkering synlig. . | Sida nedre höger Sida nedre vänster |