Ventrikel- och duodenalpassage, barn – metodbeskrivning för läkare

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för genomlysningsundersökning avsedd för radiologer.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Indikation

Misstanke om malrotation, pylorusstenos (i första hand ultraljud), tömningssvårigheter.

Förberedelse

Ingen mat eller dryck innan undersökningen - helst 4 timmars fasta.

Vid frågeställning om pylorusstenos eller annat tillstånd med uttalade kräkningar ska patienten ha ventrikelsond från avdelningen.

Föräldrar och röntgensjuksköterska håller barnet. Doktor vanligen inne hos patienten, då snabb och tydlig kommunikation krävs.

Program Barn med underprogram Colon. Bildtagning i låg- eller normaldosgenomlysning 4 bilder/s. Eventuellt enstaka exponerad bild vid fynd av ex pylorusstenos.

Viktigt att se första kontrastpassagen genom duodenum, då det senare kan vara svårt att följa duodenum pga. överprojicerade tarmslyngor.

Strålsäkerhet

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Kontrastmedel

Barn < 1 år, barn med svår obstipationsproblematik, vid aspirations- eller perforationsmisstanke: Visipaque 270 mg I/ml, 5 ml/kg kroppsvikt, maxdos 200 ml. Kan blandas med saft.

Barn > 1 år: Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1,5. Maxdos saknas i FASS. Dosering enligt tabell. Kan blandas med saft eller chokladpulver.

| Barnets vikt | Mängd Liquid Polibar Plus |
| --- | --- |
| 10 kg | 50-100 ml |
| 20 kg | 100-200 ml |
| 30 kg | 150-250 ml |
| 40 kg | 200-300 ml |
| 50 kg | 250-350 ml |

Mugg med sugrör eller nappflaska eller 10 ml-spruta om patienten inte kan eller vill dricka på annat sätt.

Utförande

- Frontalprojektion. Patienten liggande i ryggläge. Bildfält över distala esofagus, ventrikel och duodenum. Patienten dricker kontrast och fyller fundus under genomlysning.

- Sidoprojektion. Patienten läggs på höger sida. Var beredd på snabb passage ut i duodenum, men det kan också ta en stund. Friprojicera om möjligt pylorus, som oftast ses bäst i denna projektion. Om patienten förstår instruktioner kan man be hen ta ett djupt andetag för att påskynda kontrastpassage till duodenum. Spara bild eller bildsekvens då kontrasten passerar ut i första delen av duodenum, som normalt ska förlöpa dorsalt.

- Frontalprojektion. Då kontrast passerat ut i duodenum vänds patienten snabbt åter till ryggläge och kontrastpassagen genom duodenum till proximala jejunum följs. Spara bilder eller bildsekvens. Om för lite kontrast passerat pylorus och ingen vidare passage i duodenum ses kan patienten åter läggas i höger sidoläge och proceduren upprepas. Om däremot för mycket kontrast passerat pylorus och man missar passagen i frontalprojektion kan det vara svårt att visualisera duodenum, pga. överprojicerade jejunumslyngor.

- Om kontrasten passerar ut i duodenum redan i det initiala ryggläget under punkt 1, följs passagen till proximala jejunum i frontalprojektion. Därefter kan patienten läggas i höger sidoläge för att dokumentera att duodenum förlöper dorsalt samt för att visualisera pylorus.

- Vid malrotationsfrågeställning följs kontrastpassagen under sporadisk genomlysning till caekum, som ska ligga i nedre, högra kvadranten. Patienten kan tas ner från bordet mellan bilderna.

Normalfynd

Duodenum förlöper i sin första del dorsalt och kaudalt, vilket ses bäst i sidoprojektion. Pars horizontalis ska löpa över till vänster om kotpelaren, eller åtminstone nå fram till kotpelarens vänstra pedikelrad, vilket ses i frontalprojektion. Pars ascendens vänder sedan upp mot ligamentum Treitz, där den övergår i jejunum, vilket också ses i frontalprojektion. Den duodenojejunala övergången ska vara belägen på samma nivå som, eller ovan, bulbus duodeni. Om duodenum inte förlöper till vänster om kotpelaren och/eller övergången till jejunum är belägen nedom bulben – misstänk malrotation och följ passagen till caekum, som ska ligga i nedre, högra kvadranten.

Dok.ID: 30309