Ventrikel- och duodenalpassage, vuxen – metodbeskrivning för läkare

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för genomlysningsundersökning avsedd för radiologer.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Indikation

Misstanke om hinder i ventrikel, duodenum eller proximala jejunum. Föregås vanligen av gastroskopi och/eller DT buk. PM:et gäller patienter med intakt anatomi, d.v.s. ej postoperativa patienter.

Förberedelse

Fasta och ev. V-sondsavlastning.

Doktor bakom blyglasvägg.

Kontrast kan med fördel administreras via befintlig V-sond.

Program Ventrikel: Bildtagning i genomlysning 3-4 bilder/s, ev. med exponerade singelbilder och förstoring över intressanta partier.

Strålsäkerhet

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Kontrastmedel

Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1.

Vid aspirations- eller perforationsrisk: Omnipaque 240 mg I/ml.

Utförande

- Frontalprojektion. 
Patienten liggande i ryggläge. Bildfält över distala esofagus, ventrikeln och duodenum. Om kontrasten ges i V-sond var uppmärksam på att sonden ligger oralt om den misstänkta hindernivån – backa annars sonden. Ge kontrast i V-sonden eller per os, gärna 2-3 dl, under intermittent genomlysning. Om patienten ska dricka kontrast kan bordet resas upp till halvstående under kontrastintag.

- Sido/vridprojektion. 
Efter kontrastintag läggs patienten i höger sidoläge. Vrid bågen för att friprojicera pylorus och proximala duodenum. Spara bilder/bildsekvens då kontrasten passerar ut i proximala duodenum.

- Frontalprojektion. 
Då kontrast passerat till proximala duodenum läggs patienten åter i ryggläge. Följ den fortsatta passagen genom duodenum och ev. proximala jejunum. Spara bilder/bildsekvens.

- Upprepa ev. proceduren under punkt 2-3 beroende på frågeställning.

- Om kontrasten passerar ut i duodenum redan i det initiala ryggläget under punkt 1, följs passagen till proximala jejunum i frontalprojektion. Därefter kan patienten läggas i höger sidoläge för att visualisera pylorus och proximala duodenum.

- Ev. uppföljande bilder för att värdera tömningshastighet i ventrikeln eller grad av hinder. Patienten kan, om möjligt, vara uppegående eller annars liggande på höger sida mellan bildtagningarna.

- Beroende på frågeställning kan undersökningen gå vidare som en tunntarmspassage.