Överarm – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Kan tas stående, sittande eller liggande. Vrid patienten cirka 45° med aktuell arm mot detektorn. Armen sträckt, armbågen i frontalläge. Röret ovinklat. Centrera mitt på överarmen. Kriterier: - Hela överarmen inkl. axel/armbåge ska vara med på bilden. - Sidomarkering synlig. | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Böj armbågen till rät vinkel, handen på magen, tummen upp. Laterala sidan av överarmen mot detektorn. Alternativt liggande med aktuell sida uppvriden 45°. Centrera mitt på överarmen. Kriterier: - Hela överarmen inkl. axel/armbåge ska vara med på bilden. - Sidomarkering synlig. | Sida höger Sida vänster |