Helkropp Barn – Skelettutredning vid misstanke om barnmisshandel

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Rutinen uppdaterad.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Misstanke om fysisk barnmisshandel |  |
| Undersökningskod | 652000 Helkropp barn |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning - Gonadskydd ska inte användas vid denna undersökning. - Tänk på centrering och inbländning. - Försök samordna flera organ på samma bild, t ex båda lårbenen eller revben + överarmar, se exempel under Alternativ bildtagning. |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Anpassas efter barnets storlek. Ej raster på barn under 20 kg. |  |
| Personal | - Två röntgensjuksköterskor ska avsättas för undersökningen. - Personal från avdelning/akuten eller socialtjänsten ska medfölja och stanna under hela undersökningen. |  |

| ### Initial utredning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Den första undersökningen av hela skelettet bör utföras så snart som möjligt på dagtid och helst under det första dygnet. Två röntgensjuksköterskor ska avsättas för undersökningen. Personal från ansvarig avdelning ska närvara vid undersökningen. Det är viktigt att bilderna har tydliga sidomarkeringar som inte skymmer skelettet, att barnet är avklätt samt att inga skymmande föremål som t.ex ID-band eller blöja försämrar bildkvaliteten. Ansvarig radiolog ska bedöma om bildmaterialet är fullgott innan barnet lämnar röntgenavdelningen. Det är av särskild vikt att lederna är adekvat avbildade. |  |  |
| Bildtagning | Skalle | Halvaxial- och sidobild, om ej DT hjärna har eller ska utföras, (barn under 1 år alltid DT hjärna) |
|  | Revben | Bröstkorg inkl. axlar och alla revben. Frontalbild samt frontala vridningar cirka 20° |
|  | Rygg | Hela ryggraden sidobild, inkl. halsrygg om ej avbildad på ev. skallröntgen (på små barn räcker ofta en bild, men på större barn kan flera bilder behövas). |
|  | Bäcken | Frontalbild |
|  | Överarm | Frontalbild bilateralt inklusive lederna |
|  | Underarm Armbåge Handled | Frontalbild bilateralt sidobild Sidobild |
|  | Hand | Frontalbild bilateralt inkl. handleden |
|  | Lårben Knä | Frontalbild bilateralt Sidobild |
|  | Underben | Frontalbild bilateralt |
|  | Fotled Fot Observera | Sidobild Frontalbild bilateralt Eventuellt knä och fotled frontal om ej adekvat avbildat på lårbensfrontaler respektive underbensfrontaler. |
| Uppföljande utredning |  |  |
| Den uppföljande undersökningen av hela skelettet ska utföras 11–14 dagar efter den initiala röntgenundersökningen. Undersökningen omfattar färre röntgenbilder än den första. Ansvarig radiolog ska tillfrågas innan undersökningen påbörjas huruvida ytterligare bilder utöver nedanstående standardbilder ska tas, t ex sidobild över skadat eller oklart område. Samma rutiner gäller som för den initiala undersökningen avseende medföljande personal, sidomarkering och skymmande objekt samt godkännande av bilder av ansvarig radiolog. Det är av särskild vikt att lederna är adekvat avbildade. |  |  |
| Bildtagning | Område med tidigare påvisad skada eller svårbedömt fynd ska undersökas utförligt efter diskussion med ansvarig specialist. |  |
|  | Revben | Bröstkorg inkl. axlar och alla revben. Frontalbild samt frontala vridningar cirka 20° |
|  | Överarm | Frontalbild bilateralt inklusive lederna. |
|  | Underarm | Frontalbild bilateralt inklusive lederna. |
|  | Lårben | Frontalbild bilateralt |
|  | Underben Observera | Frontalbild bilateralt Knä frontal endast om ej adekvat avbildat på lårben frontal respektive underben frontal. |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skalle – om ej DT hjärna har eller ska utföras. Barn under 1 år alltid DT hjärna | Grundposition: enligt MIO-linjen (orbita-hörselgångplanet). Horisontella ljuslinjen i höjd med yttre hörselgången. Vertikala centreringslinjen på näsroten. Takarmen i L-position. - Halvaxial Centrering 50 mm kraniellt. Vid AP-position – vinkla röret 30° kraniellt. Vid PA-position – vinkla röret 30° kaudalt. Kriterier Alla strukturer ska vara symmetriska i förhållande till medellinjen. - Sida Vinkla rörarmen 90°. Centrera cirka 5 cm ovanför/kraniellt om hörselgången. | Halvaxial Sida |

| Revben – bröstkorg inkl. axlar och alla revben | - Frontal Patienten i ryggläge. Centrera över bröstkorgen så att hela bröstkorgen kommer med. Revben 1–12. - Vridning höger Vrid ned höger sida cirka 20°. Centrera över bröstkorgen så att hela bröstkorgen kommer med. Revben 1–12. - Vridning vänster Vrid ned vänster sida cirka 20°. Centrera över bröstkorgen så att hela bröstkorgen kommer med. Revben 1–12. Alternativ bildtagning Bröstkorg frontal + överarm frontal bilateralt | Frontal Vridning höger Vridning vänster Alternativ bildtagning |
| --- | --- | --- |

| Rygg sida – inkl. halsrygg om ej avbildad på ev. skallröntgen (endast barn under 1 år) | - Sida Patienten i sidoläge. Centrera mitt på ryggen. Rak sida. Kriterier Th1 till och med coccyx ska vara med på bilden. | Sida rygg |
| --- | --- | --- |
| Överarm | - Frontal höger - Frontal vänster Alternativ bildtagning Överarm frontal + underarm frontal | Överarm – Fraktur, utredning Alternativ bildtagning Höger Vänster |

| Armbåge | - Sidobild | Höger |
| --- | --- | --- |

Vänster

| Underarm | - Frontal höger - Frontal vänster | Underarm – Fraktur, utredning Höger Vänster |
| --- | --- | --- |
| Handled | - Sidobild. | Höger Vänster |

| Hand – (ej barn under 1 år) | 1. Frontal höger inkl. handled - Frontal vänster inkl. handled Alternativ bildtagning Hand frontal bilateralt (om båda händerna får plats på en platta) | Hand – Fraktur, frakturkontroll, skelettförändring Alternativ bildtagning |
| --- | --- | --- |
| Bäcken | - Frontal Alternativ bildtagning 1 Bäcken + lårben frontal bilateralt Alternativ bildtagning 2 Bäcken + lårben + underben frontal bilateralt | Bäcken – Fraktur, utredning Alternativ bildtagning 1 Alternativ bildtagning 2 |

| Lårben Kriterier | - Frontal höger - Frontal vänster Raka knän, alla leder med. Alternativ bildtagning 1 Lårben frontal bilateralt Alternativ bildtagning 2 Lårben frontal + underben frontal bilateralt Alternativ bildtagning 3 Lårben frontal + underben frontal | Lårben – Fraktur, utredning Alternativ bildtagning 1 Alternativ bildtagning 2 Alternativ bildtagning 3 Höger Vänster |
| --- | --- | --- |

|  |  | Höger Vänster |
| --- | --- | --- |
| Knä Kriterier | - Sidobild Rak sida. |  |
| Underben Kriterier | 1.Frontal höger 2.Frontal vänster Alternativ bildtagning Underben frontal bilateralt Raka knän och fotleder | Underben – Fraktur, utredning Alternativ bildtagning Höger Vänster |
| Fotled | - Sidobild |  |

| Fot (ej barn under 1 år) | - Frontal höger - Frontal vänster Alternativ bildtagning Fot frontal bilateralt (om båda fötterna får plats på en platta) | Fot – Fraktur, frakturkontroll, osteit Alternativ bildtagning |
| --- | --- | --- |