Miktionsuretrocystografi (MUCG), vuxen

Dok.ID: 33154

Sammanfattning/syfte

Rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt

Undersökningen utförs främst i Uddevalla.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Frågeställning

Reflux.

Före besöket

Eventuell sambokning - framgår av remissen.
Sköterska från urologmottagningen kommer och sätter KAD.
Undantag:

  - Patienten har redan KAD eller suprapubiskateter.

  - Trångt urinrör: Radiologen använder tunn kateter till strikturen.

Förberedelser på röntgen

Bord: 	Liggande

Detektor:	Ovan patienten. 
		Strålriktning AP

Om sambokad - förbered för KAD-sättning för urologpersonalen.

Ring urologmottagningen när patienten är på plats.

Läkemedel

Finns i skåp:

Omnipaque 240 mg I/ml

Xylocain gel

Klorhexidinsprit mild

Material

Kateter: BIO cath Ch 14 eller 6-8 F kateter för radiolog

Sterila handskar

10 ml NaCl eller sterilt vatten

Sterila dukar (gröna)

Tvättset

Descutansvamp

Rondskål

Kateterklämma

Uppdragningsnål till kontrast

20 cc sprutor alt. Sondsprutor.

Vycon-koppling

Mellanslang

Vid miktion: Uroflaska (finns för kvinnor och män)

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Genomlys inte längre än nödvändigt och använd lägsta möjliga pulsfrekvens.

Inbländat strålfält - ger bättre bildkvalitet, lägre stråldos.

Ta inte fler projektioner än nödvändigt.

Tillvägagångssätt/Bildtagning

Patienten byter om till sjukhuskläder, inga underbyxor.

Om sambokad med urologen kommer urologmottagningens sjuksköterska och sätter KAD, förbered för detta.

Röntgensjuksköterskan förbereder kontrast/koppling.

Via kateter ger läkaren kontrastmedel. 
Beroende på frågeställning tas bilder i olika projektioner samt positioner. Frontal samt vridningar under miktion vid behov.

VID MIKTION: stående/res på bordet. Ge urinflaska, ev. drar läkaren den kuffade katetern innan miktion.

Tömningsbild frontal.

Dokumentation i RIS

Fyll i Farmaka i undersökningskortet.

Efter undersökning

KAD dras när undersökningen är klar. OBS! Kuffad kateter.