Ansiktsskelett – postoperativ frakturkontroll, främmande kropp inför MR

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| ### Undersökningen utförs med datortomografi i första hand |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inför undersökningen |  |  |
| Frågeställning | - Postoperativ frakturkontroll – om operatör/remittent beställt slätröntgenbilder - Främmande kropp i ansiktet – inför MR-undersökning (ej DT) |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter, använd raster |  |
| Bildtagning | - Sida - Frontal |  |

| Övrigt | Grundposition enligt OM-linjen (orbita-hörselgångsplanet) |  |
| --- | --- | --- |
|  | OM-linjen används som referensplan vid undersökningar med orbixteknik. Det är en linje som förbinder övre kanten på yttre hörselgången med orbitas nederkant. Om du inte kan få huvudet i detta läge, utan måste vinkla t ex 15° kraniellt för att få OM-linjen. Lägg till 15° när du vinklar kraniellt resp. dra ifrån 15° när du vinklar kaudalt. |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida | Vertikala centreringslinjen i medellinjen. Centrera 1 cm bakom laterala ögonvrån. Kriterier: Sidan ska vara rak (käkhålor/käkleder projiceras över varandra). | Sida |
| Frontal | Behåll inställningen från sidan. Patientens ansikte frontalt emot detektorn. Vinkla röret 20° kaudalt. Strålriktning PA. Kriterier: Aktuellt område avbildas. Sidomarkering synlig. | Frontal |