# Arbetsrutin DT-lab. undersköterska – Uddevalla

## Bakgrund

Att tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterskan på DT-lab. – Uddevalla sjukhus.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast mindre textjustering.

## Morgonrutiner

Kontrollera att stetoskop och blodtrycksmanschett finns och fungerar.

Kontrollera att blyförkläden och blyhalskragar finns på plats.

Se till att pappersskydd till halskragarna finns.

Kontrollera i bokningslistan, om någon av dagens patienter ska dricka sin kontrast på röntgen.

## Rutiner före och under undersökning

Visa in patienten till omklädningshytten/undersökningsrummet.

Kontrollera patient-ID (namn och personnummer).

Kontrollera patientens längd och vikt (beräkna GFR).

Iakttaga strålskyddsregler:
Förhöra sig om eventuell graviditet hos kvinnliga patienter i fertil ålder (mellan 15–50 år) på kontrastfria undersökningar. Dokumentera i PACS.

Hjälpa patienten (vid behov) med avklädning, borttagning av smycken, hörapparater, glasögon m.m.

Hjälpa till att placera patienten korrekt på undersökningsbordet.

Undersköterska med rätt kompetens sätter i samråd med röntgensjuksköterskan PVK på patienten samt kontrollerar funktionen. 
Då röntgensjuksköterskan sätter PVK är undersköterskan behjälplig vid nålsättning samt under själva undersökningen.

Vid kolonundersökning: tillhandahålla patientskjorta/t-shirt, kolonbyxor och sockor till patienten. Vara behjälplig under hela undersökningen inne på undersökningsrummet.

Hjälpa patienten från undersökningsbordet.

Informera patienten om att undersökningen är klar.

Ta bort PVK.

Förbered för nästa patient.

## Dagligt underhåll

Tvätta undersökningsbordet med Ytdesinfektion 70 %+ mellan kolonpatienterna samt byta draglakan och lägga på underlägg.

Tvätta vid behov DT:ns huvudstöd, armstöd samt kuddar med tvållösning.

Tvätta golvet vid kontrast-/blodsspill med Ytdesinfektion 70 %+.

Töm papperskorgar och säckar dagligen samt vid behov.

Fylla på material i lådor och skåp.

Kontrastkannorna diskas.

Plastförpackningarna samlas i en plastsäck och slängs när den är full.

Ansvarar för städning av undersökningsrum, manöverrum samt förberedelserum DT. Lämna alltid labbet rent och snyggt.

Plocka i ordning i väntrum efter dagens slut.

## Veckounderhåll

Tvätta vid behov blyförkläden och blyhalskragar.

Torka av hyllor och fönsterbrädor med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av manöverbord, både över och under med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av patientstolar och personalstolar med Ytdesinfektion 70 %.

Torka av skärmar och tangentbord med skärmrengöringsmedel.

Torka av möbler i väntrum med Ytdesinfektion 70 % samt torka av leksakerna.