Reservrutin - Coronarangiografi, lab.6 – NÄL

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för interventionsundersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförs

Lab. 6, NÄL.

Förberedelser på röntgen

Montera kabeln för artärtrycksmätning (finns längst ner i skåp 2 av 8 på långa glasskåpväggen).
Kurvan för artärtryck kommer upp på monitorn när kabeln är på plats.

Lägg armbrädorna under madrassen.

Välj rätt patient i modalitet.

Starta undersökningen i PACS efter kontroll av patient-ID.

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Kontrast

Omnipaque 350 mg I/ml eller Visipaque 320 mg I/ml

Bildtagning

Välj Kardiologisk.

Utförande

- Vid kalibrering av artärtrycket - tryck på knappen ”Nollning” på övervakningsmonitorn (andra raden, längst till höger).

- Sätt takarmen i M-position, placera röret mitt på skenan i taket.

- Tryck på  -0-  på manöverpanelen för att få patienten i iso-center.

- Testinjektion görs med handtag på kontrastpanelen.
OBS! Sprutan måste vara armerad och injektorkoppling på.

- Inför första exponeringen – välj ”Osäkra Multi” på touchpanelen.

- Skicka bilderna till PACS genom att välja ”Avsluta procedur”.

Övrigt

Vid vissa vinklingar får man vara observant så kablarna inte fastnar i röntgenröret.

Dokumentation i PACS

Skriv in aktuella läkemedel inkl. kontrast

Skriv in använt material under ””Material i ””Journal

Se till att rätt undersökningskort är gjort

Stoppa undersökningen