Arbetsrutin Skelett och lunglab. röntgensjuksköterska - NÄL

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsfördelningen/arbetsuppgifterna på lab. 2, 11, 12 och 13 för röntgensjuksköterskan.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Uppstart

Starta om röntgenapparaten, signera på listan.

Starta datorn, logga in i PACS och RIS.

Kontrollera att sug och syrgas fungerar samt blodtrycksmanschett (ska ligga i korgen på väggen). Signera på listan/anslagstavlan.

Ladda detektorer med nya batterier.

Lab-lista och dynamisk lista

Gå igenom dagens program.

Bevaka den Akut-listan.

Ring ned inneliggande patienter.

Förberedelser inför undersökning

Läs igenom remissen och kontrollera om det finns gamla bilder i PACS.

Om fler undersökningar ska utföras på samma patient, planera ordningsföljden, hur bilderna ska tas.

Hämta in patienten från väntrummet, kontrollera att önskad undersökning är korrekt.

Kontrollera patientens personnummer – signera och starta undersökningen i PACS:et.

Patienten ska ta av sig kläder över aktuellt undersökningsområde samt avlägsna eventuella smycken, piercing, elektroder, spännen m.m. som kan störa bilden.

Se strålsäkerhetsrutin kapitel 4 och 5.1.
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Utförande av undersökning

Utför undersökningen, enligt Metodbok.

Bilderna ska sidomärkas (på lateralsidan om möjligt) och exponeras in i bilden.

Optimal bildkvalitet uppnås genom korrekt centrering, inbländning och exponering.

Efter undersökning

Kontrollera i modaliteten att bilderna är rättvända samt rätt märkta med sidoangivelse.

Skicka bilderna till PACS.

Kontrollera i PACS att bilderna hänger rätt. Hämta eventuellt gamla bilder från arkivet för jämförelse om sådana finns.

Dokumentera eventuella avvikelser och annan viktig information i remissanteckningar.

Stoppa undersökning i PACS.

Skicka patienten. Om preliminärsvar är begärt vänta med att skicka patienten tills svaret är preliminärsignerat.
Undantag: Inneliggande patienter och patienter från akuten.

Torka av detektorn och andra ytor som patienten har varit i kontakt med. Använd ytdesinfektion 70 %.

Övriga rutiner

Vid dagens slut – hjälp till att städa labbet: torka av ytor med Ytdesinfektion 70 %.

Lakan-örngottsbyte (skriv datum på tejpen) 2 ggr/vecka eller vid behov.

Töm soppåsen inne på labbet vid behov.

Fyll på material vid behov.