Arbetsrutin lab. 5 undersköterska – NÄL

Bakgrund

Tydliggöra arbetsrutinerna för undersköterskan Lab 5 Intervention.

Förändringar sedan föregående version

Mindre ändringar av text under rubrikerna före- och under undersökning samt efter dagens undersökningar.

Före och under undersökning

Kontrollera sug och syrgas.

Hämta den trådlösa pedalen från laddning och sätt vid bordet.

Morgonmöte.

Hjälp sjuksköterskan att duka sterilt och dra upp läkemedel.

Vid behov – Dra upp kontrast i kontrastinjektorn. Eventuellt diskussion om val av kontrast.

Hjälpa HIA-sköterskan att placera patienten på undersökningsbordet. Lägg under armstöd, placera Starboard x 3 delar. Lägg på täcke, dra ned byxorna. Ta av ringar på aktuell hand, oftast höger.

Hjälpa assisterande sköterska att koppla koksalt, artärtryck och kontrast.

Vara behjälplig under undersökningen; hämta och öppna material efter doktorns önskemål. Hjälpa patienten med diverse. Dokumentera material vid behov.

Vid PCI-behandling ska etiketter av använda ballongkatetrar och stentar klistras på respektive företags beställningsformulär. Dessa finns i pärm på lab. 5. När stent används ska etikett även lämnas till HIA-sköterska för att dokumenteras i patientens journal

Koppla bort kontrastslang, artärtryck med mera när undersökningen är klar.

Hjälpa HIA-sköterskan med patienten, dra upp byxorna, hjälpa patienten ner från bordet.

Ta bort använt material, sprita bord, StarBoard, ta bort eventuellt blodspill. Byta säck i papperskorgen.

Förbered för nästa patient.

Fylla på kontrast i värmeskåpet. Säg till sjuksköterskan vid påfyllning från läkemedelsförråd.

VID HJÄRTLARM

Undersköterskan ringer 2222 när läkaren säger till.

Vid PCI: Begär Narkos och medicinjour till Lab 5
(enligt larmlista på väggen).

Efter dagens undersökningar

Städa och töm säckar.

Packa upp och fyll på material.

Sätt den trådlösa pedalen på laddning.