Arbetsrutin lab. 6 röntgensjuksköterska – NÄL

Syfte

Att tydliggöra arbetsfördelningen/arbetsuppgifterna på lab.6 för röntgensjuksköterskor.

Förändringar sedan föregående version

Rutin reviderad.

Före undersökning

Kontrollera provsvar i Melior på dagens patienter (P-kreatinin, PK, APTT, TPK)

Kontrollera sug/syrgas

Undersökning

### Patientansvarig sjuksköterska

Öppna SECTRA IDS7. Välj undersökningskortet för aktuell patient.

Skriv in ansvarig läkare.

Välj aktuell patient i modalitet (Philips Azurion).

Utför ID-kontroll mot modalitet (namn på skärm) och dokumentera.

Starta undersökningen.

Se strålsäkerhetsrutin, kapitel 4.2 och 5.4 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Informera patienten om undersökningen.

Gå igenom ”NY CHECKLISTA” under Journal.

Kontrollera PVK.

Koppla upp patienten med blodtryck och syremätare vid inläggning av nefrostomikateter.

  - Ta ett utgångsblodtryck och skriv på tavlan + journal med till avdelningen.

Assisterande ssk/patientansvarig ssk och usk i remissanteckningar.

Handha röntgenutrustningen.

Dokumentera:

  - Läkemedel/kontrast

  - Material under Journal

  - Assisterande ssk/patientansvarig ssk och usk i remissanteckningar.

Efter undersökning

Välj rätt undersökningskort för de procedurer som gjorts.

Beroende på undersökning, skriver ut ett omvårdnadsdokument från PACS 
som följer patienten, välj Nefrostomikateter eller PTC (under Journal).

Vid stent och/eller annat material som är kvar i kroppen:

  - Klistra etikett på Omvårdnadsdokumentet.

  - Se till att material som använts är klistrat på respektive företags beställningsformulär.

Kör ut stråldosrapport om stråldosen är mer än 4 Gy. Informera fysiker.

Beställ transportör.

Förbered tillsammans med undersköterska rummet och utrustning för nästa patient.