Arbetsrutin skelett- och lunglab. röntgensjuksköterska – Uddevalla

Syfte

Att tydliggöra arbetsrutinerna för röntgensjuksköterskan på skelett- och lunglab.

Förändringar sedan föregående version

Revidering under rubrik uppstart/uppvärmning.

Åtgärder

Uppstart/uppvärmning

Uppstart av labbet enligt gällande rutin.

Lab. 1 och 3 behöver ej värmas upp, dock gäller detta inte om en lungundersökning är bokad som första undersökning.

Lablistan

Hålla koll på labblistan, även vara uppmärksam på eventuella kompletteringar som återkallats.

Bevaka lab- och akutlistan, prioritera vilka patienter som ska undersökas först samt ringa ner patienter från vårdavdelningarna när tid finns.

När ”tidsbokningen” är obemannad (exempelvis fredag eftermiddag) plockas patienterna från akutlistan.

Motverka förväxlingar

Jämföra personnummer i PACS med modalitet för att undvika förväxlingar.

Försäkra sig om att sidoangivelse och aktuell kroppsdel/undersökning stämmer, detta ska även stämma överens med vald undersökning i modalitet. Om möjligt involvera patienten och låt hen klargöra vilken sida och kroppsdel som ska undersökas.

Läs remissen noga.

Undersökning/bildtagning

Se strålsäkerhetsrutin kapitel 4 och 5.1

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Kontrollera att patienten ej har någon metall eller annat material kvar på aktuell kroppsdel som kan störa bildtagningen.

Då patienten ska undersöka mer än en kroppsdel, planera i vilken ordning bilderna ska tas för att underlätta för patienten.

Försäkra sig om att på bästa möjliga sätt få en tillfredställande projektion utan att riskera att förvärra eventuell skada.

Om patienten ej fått tillräckligt med smärtlindring för att utföra undersökningen ska röntgensjuksköterskan se till att detta åtgärdas. Om möjligt påkallas personal från aktuell avdelning som administrerar medicin.

Vara noga med hygien och tänk på smittspridning.

Efter undersökning/bildtagning

Vända bilderna rätt på modalitet innan de ”skickas”.

Om manuell sidomarkering saknas ska detta göras på modalitet innan bilderna skickas.

Dokumentera avvikelser.

Stoppa och skicka patienten från PACS och om nödvändigt ring så att patienten kommer till rätt avdelning.

Kontrollera bilder i PACS.

Rutiner vid beredskap/dagens slut

Lab. 1 är i drift så länge kvällspersonalen är kvar på röntgen.

Total nedstängning av alla system sker varje kväll.