Armbåge – Artros, frakturkontroll, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad, länk till wikiradiography borttagen då VGR-IT inte tillåter denna sida.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artros - Frakturkontroll - Utredning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Valfri |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn. Centrera över leden. Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder. - En med överarmen mot detektorn. - En med underarmen mot detektorn. Alternativt vinkla för att komma in i leden. Kriterier Armbågsleden friprojicerad | Frontal höger Frontal vänster |
| Sida | Armen i axelhöjd 90° vinkel. Tummen uppåt. Centrera över leden (om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida). Kriterier Armbågsleden friprojicerad. Laterala och mediala epicondylen överprojicerade på varandra. | Sida höger Sida vänster |