Armbåge – Skelettskada

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, länk till wikiradiography borttagen då VGR-IT inte tillåter denna sida.

| Inför undersökningen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Skelettskada |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Valfri |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning inåt - Vridning utåt - Sida |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn. Centrera över leden. Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder. - En med överarmen mot detektorn. - En med underarmen mot detektorn. Alternativt vinkla för att komma in i leden. Armbågsleden friprojicerad. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning inåt Kriterier | Vrid armbågen 30° inåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna överlappade. | Vridning inåt höger Vridning inåt vänster |

| Vridning utåt Kriterier | Vrid armbågen 30° utåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna separerade | Vridning utåt höger Vridning utåt vänster |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Armen i axelhöjd 90° vinkel. Tummen uppåt. Centrera över leden (om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida). Armbågsleden friprojicerad. Lateral Och mediala epicondylen över- projicerade på varandra | Sida höger Sida vänster |