Patientsäkerhetsrond avdelning 4

Revidering i denna version

Ingen revidering i denna version, giltighetstiden har förlängts.

Bakgrund

Patientsäkerhetsronden är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet. Med daglig funktionskontroll av larm, sug, syrgas och att specifik utrustning finns på rummet samt att fallriskprevention och inspektion av hudkostym görs kan risker förebyggas och skador upptäckas.

Syfte

Säkerställa:

- Att sug och syrgas fungerar vid varje patientplats.

- Att larm fungerar vid varje patientplats samt på toalett.

- Att specificerad utrustning finns på patientrum och behandlingsrum.

- Att förebygga, identifiera och följa utveckling av skador på hudkostym.

- Att förebygga fallolyckor.

- Att sängbordet är avtorkat med ytdesinfektion och att det är städat kring patientens plats.

- Att patientplats iordningställs inför ny patient

- Att förebygga Legionellasmitta

- Att apparater som glukos och Hb – apparater, urisys apparat fungerar och är rengjorda.

- Att sköljrum görs i ordning och apparater funktionstestas enl. rutin.

Vilka berörs 
Vårdpersonal avdelning 4, NU-sjukvården

Åtgärder

Kontrolleras dagligen av personal som arbetar C-tur respektive Natt samt i samband med att patientrum iordningställs för ny patient.

Signering sker av den personen som utfört kontrollen på intranätet, avd. 4 SOFIA/SharePoint under Kontroller och ronder avd. 4. Signerar utförda kontroller med sitt VGR-id. Varje grupp signerar för sig.

RUTIN KVÄLL

Patientlarm funktionskontroll 
Kontrollera att:

- Att larm fungerar vid varje patientplats samt på toalett.

- Att larmknapp vid säng är nåbar av patient och fungerar.

Sug/Syrgas funktionskontroll på patientrum 
Kontrollera att:

- Sugen fungerar genom att starta den. Kontrollera att manometern går upp till minst – 60kPa när Y-röret hålls för.

- Syrgasmanometern fungerar och nippel finns.

- Korgen innehåller 1 syrgasmask, 1 syrgasgrimmor, 1 grön samt 1 vit sugkateter.

Specifik utrustning finns på rummet 
Kontrollera att:

- Blodtrycksmanschett och stetoskop.

- Pocketmask med tillhörande syrgasslang för hjärtstopp hänger vid dörren.

- Sprit, Engångsförkläden, handskar finns.

Fallriskprevention 
Kontrollera att:

- Sänggrindarna vid behov och med patienten medgivande är uppe.

- Patienten har halkstrumpor eller stabila skor.

- Det är upplockat på golvet och att gångvägar inte är hindrade.

Hudkostym 
Kontrollera att:

- Finns risk för sårinfektion eller trycksår?

- Behov av tryckavlastande åtgärder?

- Inspektera hudkostym hos riskpatient t.ex. hälar och sacrum. Återkoppla fynd och åtgärder till ansvarig sjuksköterska.

Iordningställande av patientrum inför ny patient

- Sprita av säng, stol, patientbord, ytor, garderob, telefon och larmknappar.

- Sätt i nya plastpåsar på patientbord och ev. rum.

- Bädda rent samt ta bort eventuell namnlapp på sängen.

- Se över toaletten och städa vid behov.

- Kontrollera att duschslang är urkopplad och hänger rakt ner.

RUTIN NATT

Glukosapparat och HB-apparat

- Rengöring varje natt samt QC-test, kvalitetskontroll (se metodbeskrivning/rutin på intranätet: sök på vård/medicinsk/diagnostik/laboratoriemedicin/analyslista/patientnära analysverksamhet/ patientnära analyser/P – glukos) måndag onsdag fredag. Dokumenteras i avsedd pärm.

Urisys-apparat

- Rengöring varje natt samt QC-test (kvalitetskontroll) en gång i veckan, onsdag till torsdag (se metodbeskrivning/rutin på intranätet: sök på vård/medicins diagnostik/laboratoriemedicin/analyslista/patientnära analysverksamhet/ patientnära analyser/urintestremsa). alt. pärm. Dokumenteras i avsedd pärm.

Sköljrummet

- Rengöring och funktionskontroll av spolmaskin och desinfektion.

- Kontrollera mängd av desinfektionsmedel (signering).

- Rensa kylskåp vid behov.

- Kontrollera att skruvmejsel (för händelse av upplåsning av toalettdörr), hänger innanför dörren.

Stickvagnar

- Iordningsställande och rengöring av stickvagnar.

RUTIN LÖRDAGAR

- Spola i kranar och duschar enligt rutin i läkemedelsrum, behandlingsrum, omklädningsrum, matsal, lilla och stora sköljen och om rum 9 + 10 ej varit använda i veckan.

Om avvikelser

- Åtgärda avvikelser. Informera receptionist om avvikelser som ej går att åtgärda direkt. (ex. om material saknas).

- Registrera avvikelser och signera utförda kontroller på hemsidans kontrollista.

- Informera patientansvarig sjuksköterska om eventuell fallrisk och hudsår/infektion.

Evidens/källa

Lokal rutin för avdelning 4, Ortopedkliniken, Uddevalla