Oavsiktligt spill av kemikalier

Förändringar sedan föregående version

Förändringar under avsnittet åtgärder i denna version.

Bakgrund och syfte

Alla medarbetare ska ha kunskap om tillvägagångssätt vid händelse av oavsiktligt spill av kemikalier samt kunskap gällande åtgärder för att förhindra brands uppkomst vid spill av brandfarliga vätskor.

Åtgärder

Sök information om kemikalien i SDB (säkerhetsdatablad) i kemikaliehanteringssystemet, Klara.

Nivå 1, mindre spill sanera själv om du bedömer att det kan göras utan risk. Använd lämplig skyddsutrustning tex skyddshandskar, skyddsglasögon, munskydd. Utgå från SDB i Klara

Nivå 2, om du inte kan åtgärda eller inte har saneringsmaterial på plats kan du beställa ett ”spillkitt”, stäng dörren/spärra av. För beställning av ”spillkitt” ring Trygghetscentralen på telnr 010-435 66 71, ”Spill kitt” levereras till enheten av väktare. Starta/fortsätt att sanera. Ett ”spillkitt” innehåller 10 absorptionsark, 2 absorptionsormar,1 par Kemskyddshandskar Nitril, 1 avfallssäck, munskydd och skyddsglasögon.

Kontrollera kontaminerade (första hjälpen; frisk luft, spolning vatten/dusch)

Vid brand agera enligt lokal handlingsplan för brand och utrymning.

- Förorenat material som ej är brandfarligt läggs i kärl med tättslutande lock. Märk kärlet med etikett ”Farligt avfall” och ange innehåll samt era kontaktuppgifter. Ställ kärlet i soprummet.

- Förorenat material och spill som är brandfarligt tas om hand så snart som möjligt genom att någon typ av absorptionsmaterial används. Hantera absorptionsmaterialet som brandfarligt avfall. Material som varit i kontakt med brandfarliga varor, exempelvis torkdukar läggs i kärl med tättslutande lock. Märk kärlet med etikett ”Farligt avfall” och ange innehåll samt era kontaktuppgifter. Ställ kärlet i soprummet.